No texto abaixo apresentado extraído do ADR /2005 permite-nos concluir que nas condições especificadas em 1.1.3.6.2 ,as mercadorias podem ser transportadas sem que sejam aplicáveis as prescrições indicadas.,

São também indicadas as excepções á norma trancrita no paragrafo anterior ou sejam prescrições aplicáveis nas quais está incluido  o requisito 8.2.3 que se refere á formação de condutores e não só

1.1.3.6 Isenções ligadas às quantidades transportadas por unidade de transporte

1.1.3.6.2 No caso em que a quantidade de mercadorias perigosas a bordo de uma única unidade de transporte não ultrapasse os valores indicados na coluna (3) do quadro do 1.1.3.6.3 para uma dada categoria de transporte (quando as mercadorias perigosas a bordo da unidade de transporte são da mesma categoria) ou o valor calculado segundo o 1.1.3.6.4 (quando as mercadorias perigosas a bordo da unidade de transporte são de várias categorias), elas podem ser transportadas em volumes numa mesma unidade de transporte sem que sejam aplicáveis as seguintes prescrições:

- Capítulo 1.10

- Capítulo 5.3;

- Secção 5.4.3;

- Capítulo 7.2 excepto 7.2.3, V5, V7 e V8 em 7.2.4;

- CV1 em 7.5.11;

- Parte 8 excepto 8.1.2.1 a) e c)

8.1.4.2 a 8.1.4.5

8.2.3

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Capítulo 8.4

S1(3) e (6)

- S2(1)

- S4

S14 a S21 do Capítulo 8.5;

- Parte 9

NOTA: No que se refere às menções a incluir no documento de transporte, ver 5.4.1.1.10.

8.2.3 Formação de todas as pessoas, além dos condutores titulares de certificado em conformidade com 8.2.1, intervenientes no transporte de mercadorias perigosas por estrada

As pessoas envolvidas no transporte de mercadorias perigosas por estrada devem receber, de acordo com o capítulo 1.3, uma formação sobre as prescrições que regulam o transporte destas mercadorias, adequada às suas responsabilidades e aos seus cargos. Esta obrigatoriedade aplica-se, por exemplo, ao pessoal empregado pelo transportador ou pelo expedidor, ao pessoal que efectua a carga e a descarga das mercadorias perigosas, ao pessoal das empresas transitárias ou carregadoras, e aos condutores de veículos além dos que sejam titulares de um certificado em conformidade com 8.2.1, que intervenham no transporte de mercadorias perigosas por estrada.