- AMBIENTE – GESTÃO de Resíduos em PIROTECNIA

Segundo o Decreto Lei nº 178/2006 de 5 de Setembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a Gestão de Resíduos:

- Todo o produtor de resíduos é responsável pela sua gestão, incluindo recolha, transporte, tratamento adequado e destino final.

Definição de Resíduo: qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer.

Os resíduos industriais podem ser:

- Perigosos

- Inertes

- Não Perigosos

- É proibida a realização de operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos não licenciadas.

- São igualmente proibidos o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua injecção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para realização de operações de gestão de resíduos.

- COMO ENCONTRAR OPERADORES DE GESTÃO LICENCIADOS PARA DETERMINADO TIPO DE RESÍDUOS?

- Através do site: www.inresiduos.pt

- Portaria nº1408/2006 de 18 de Dezembro

- Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos

- Registo dos resíduos – SIRER:   http://www.incm.pt/inr/sirer

Ficam sujeitos a registo no SIRER, produtores:

- de resíduos não urbanos que no acto da sua produção empreguem pelo menos 10 trabalhadores,

- - de resíduos urbanos cuja produção diária exceda 1100 litros,

- de resíduos perigosos.

Procedimento:

in “Folheto informativo” - Sirer

- Tipos de resíduos:

- RSU

Código LER:

- Segundo o Artigo 5º do DL nº 178/2006 de 5 de Setembro, se a produção diária não exceder os 1100l a gestão pode ser assegurada pelo município.

- Efectuar o registo interno de controlo de saída destes resíduos, nomeadamente data e quantidade.

- Embalagens de papel e cartão, metal e plástico

Códigos LER:

- 15 01 04 – Embalagens de metal

15 01 01 – Embalagens de papel e cartão

15 01 02 – Embalagens de plástico

20 01 01 – Papel e cartão

20 02 39 – Plásticos

- Depositar estes resíduos em ecopontos locais ou fazer a entrega em ecocentros.

- Pedir a operador licenciado para efectuar a recolha.

- Embalagens de matérias-primas utilizadas no fabrico

- Código LER: 15 01 10*  -  Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

- Entidades que recolhem este resíduo: Ambicare, Ambitrena, Correia & Correia, Indaver, Prolixo, Renascimento, Auto-Vila, …

- Resíduos diários do fabrico e artigos pirotécnicos e explosivos em fim de vida

Segundo o Artigo 38º do DL nº 139/2002 de 17 de Maio que aprova o Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e Armazenagem de Produtos Explosivos:

1-  O produtos explosivos e as matérias primas que se encontrem deteriorados, não oferecendo garantia de estabilidade ou não se apresentando em boas condições de conservação, e que tenham ficado incapazes para utilização ou para ser economicamente recuperados, são prontamente eliminados, sob a orientação do responsável técnico do estabelecimento ou do responsável técnico pela utilização de explosivos em trabalhos de engenharia ou de exploração de minas ou pedreiras, conforme o local onde a eliminação de efectuar.

2- Os resíduos diários resultantes do fabrico ou do emprego, deverão ser eliminados nas mesmas condições dos números anteriores, segundo o previsto no plano elaborado para o efeito.

- Métodos de eliminação, de acordo com o Artigo 39º do DL nº139/2002 de 17 de Maio: Combustão, detonação ou por via química

- Resíduos que ficam após o lançamento de artigos pirotécnicos e resíduos de embalagem de explosivos

Exemplos : cascos de balonas, embalagens de baterias, embalagens de candelas, filme plástico e caixas de cartão  de embalagem de explosivos

Assumindo os Códigos LER :

16 04 02* - Resíduos de fogo de artifício

16 04 03* - Outros resíduos de explosivos

De acordo com a lista do site da Agência Portuguesa do Ambiente, não existe nenhum operador de gestão de resíduos licenciado para a gestão de resíduos com estes códigos LER.

Mesmo que se considerem estes resíduos como embalagens contaminadas (LER 15 01 10*), não há operadores de gestão interessados/habilitados para efectuar a sua gestão.

Nota: A APIPE vai colocar o assunto à consideração da Agência Portuguesa do Ambiente, para que esta emita um parecer oficial e vinculativo.

- Sistema Integrado da Sociedade Ponto Verde

- Inscrição Sociedade Ponto Verde.

http://www.pontoverde.pt/

- Águas residuais

- O que fazer às águas de lavagem?

1. Colocar estas águas num reservatório,

2. Deixar repousar,

3. Filtrar,

4. Destruir os sedimentos à DL nº139/2002 de 17 de Maio

- Domínio Hídrico

Necessidade de obtenção de licenças para :

- Fossas sépticas

- Nascentes, poços

Entidade responsável: M.A.O.T.D.R. – CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional